Международная студенческая on-line олимпиада

«Физико-математические расчеты в электроэнергетике»

11 ноября 2025 года

(выполнять задания можно в любом порядке)

- Задание «Высшая математика»
Вычислите интеграл 13x-2+sinπx2dx.

- Задание «Физика»

Два проводника одинаковой длины, сделанные из одного и того же металла, включены в сеть последовательно. Один проводник в три раза толще второго проводника. Найти отношение температур проводников, если теплоотдача пропорциональна площади поверхности проводника и разности температур проводника и окружающего воздуха ( Q = α(t-t0)S где α – коэффициент пропорциональности, t – температура проводника, S – площадь поверхности проводника). Температура воздуха t0 = 0oС.

- Задание «ТОЭ»

В цепи на рис. 1 производится переключение (вместо амперметра включается вольтметр), известны величины следующих параметров: R1 = R2=100 Ом, R4 = R5=300 Ом, R3 = 200 Ом, R6=400 Ом, J1 = J2. Определить показание вольтметра, если показание амперметра равно IA = 0,2 A.

Рис. 1 Исходная схема

- Задание «ТОЭ»

Параметры схемы на рис. 2.

E = 12 В, R1 = 3 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 2 Ом, А1 = А2, Rx = ?

Если источник имеет внутреннее сопротивление r=1 Ом, найдите:

- общий ток, потребляемый цепью;

- мощность, рассеиваемую на каждом резисторе;

А1

А2

R1

R2

R3

Rx

E

КПД источника.

Рис. 2.