Требования к системам электроснабжения

"Правила для электроустановок" делят электроприемники промышленных предприятий на три категории.

Категория I - электроприемники, нарушение электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни человека, значительный ущерб национальной экономике, массовые дефекты продукции, нарушение сложного технологического процесса.

Категория II - электроприемники, нарушение электроснабжения которых приведет к массовому недопроизводству, простою рабочих, механизмов и промышленного транспорта.

Категория III - все другие электроприемники, которые не подходят под определение категорий I и II (электроприемники цехов несерийного производства, вспомогательных мастерских, небольших поселков и т.д.). В горнодобывающей промышленности в эту категорию входят все виды транспортировки породы, механические мастерские, склады, административные и бытовые установки, внутреннее освещение зданий, наружное освещение промышленной площадки и другие.

В приемниках категории I существует особая группа электроприемников, для которых требуется повышенная надежность электроснабжения. В особую группу входят приемники, обеспечивающие безаварийное отключение производства. Потому что прерывание электроснабжения угрожает жизни и здоровью людей, взрыву, пожару, повреждению основного технологического оборудования.