КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Крюков Д.С.

Научный руководитель: А.Н. Гавриленко, доцент

(Казанский государственный энергетический университет)

Электроэнергия, вырабатываемая на электростанциях, проходит через большое количество устройств на пути к потребителю, их целью является обеспечение безопасного, экономичного и удобного способа передачи и распределения этой электроэнергии.

В цепях переменного тока происходит сдвиг фазы между напряжением и током, причиной этого является ток, который называется реактивным или намагничивающим. Этот ток необходим для формирования переменного магнитного поля в трансформаторах, асинхронных машинах, а также воздушных линиях.

Именно из-за этого в электрических цепях переменного тока, наряду с производством, передачей и потреблением активной электрической энергии, необходимо учитывать производство, передачу и потребление реактивной электрической энергии.

Основной безразмерной величиной, характеризующей преобладание реактивной составляющей в оборудовании, является коэффициент мощности, который численно равен косинусу отношения активной мощности, потребляемой оборудованием, к общей.

Необходимо стремиться к увеличению коэффициента мощности, так как низкий коэффициент мощности вызывает такие проблемы, как большие потери мощности в линиях, значительные перепады напряжения в линиях, необходимость увеличения общей мощности генераторов, сечения кабеля, силовых трансформаторов.

В электрических сетях 110 кВ могут быть использованы следующие средства компенсации реактивной мощности [1]:

1. Управляемый шунтирующий реактор - это устройство, использующее принцип магнитного усилителя. По мере насыщения стержней магнитопровода индуктивность сетевой обмотки, расположенной на них, уменьшается, и ее индуктивное сопротивление также пропорционально уменьшается.

По мере уменьшения или обратного увеличения индуктивного сопротивления сетевой обмотки реактора пропорционально увеличивается или уменьшается его ток и, следовательно, энергопотребление управляемого шунтирующего реактора.

2. Конденсаторные батареи - это простое и надежное статическое устройство. Они собраны из отдельных конденсаторов. Конденсатор - это устройство, состоящее из двух проводников, разделенных диэлектрическим материалом. Мощность, вырабатываемая конденсаторной батареей при ее заданной емкости, пропорциональна квадрату приложенного напряжения и частоты.

3. Синхронный компенсатор - это синхронная машина, работающая в режиме двигателя без нагрузки на вал с переменным током возбуждения.

Статические тиристорные компенсаторы - это статические компенсаторы, в которых реактор регулируется с помощью тиристорного ключа. Эти устройства могут работать как на выработку, так и на потребление реактивной мощности.

Таким образом, коэффициент мощности уменьшается с увеличением потребляемой нагрузкой реактивной мощности. Это приводит к выводу, что необходимо стремиться к увеличению коэффициента мощности.

Рекомендации:

1. Вадари, М. Эксплуатация электрических систем: эволюция к современной сети / М. Вадари. – Лон-дон: Артек Хаус, 2020. – 290 с.