Анализ причин отказов асинхронных двигателей

В настоящее время на практике в подавляющем большинстве случаев используются асинхронные двигатели с

короткозамкнутым ротором. Они имеют относительно простую конструкцию и относительно

недороги.

Для работы асинхронного двигателя необходимо трехфазное напряжение, которое,

благодаря обмоткам статора, создает вращающееся магнитное поле внутри двигателя. Это поле

приводит во вращение ротор двигателя, который, в свою очередь, передает вращение нагрузке. Например,

коробка передач или лопасти вентилятора.

Изменяя конфигурацию обмоток статора (количество пар полюсов), вы можете

изменить основную характеристику асинхронного двигателя - скорость. Мощность на валу двигателя

зависит от мощности, получаемой электродвигателем от сети.

Основной причиной неисправностей двигателя является перегрев. Сам по себе перегрев, как правило, является

следствием каких-либо ненормальных электрических или механических режимов работы.

Следовательно, предотвращая перегрев, можно выключить

двигатель и поддерживать его в хорошем рабочем состоянии. Для этого используются три основных метода:

Электронное регулирование тока - этот метод используется в электронных пускателях двигателей - IFs

и SPDs. Используя встроенный трансформатор тока, измеряется ток, и встроенный

контроллер принимает решение об остановке двигателя.

Тепловой контроль тока. Для этой цели используются устройства тепловой защиты - тепловые

реле или устройства автоматической защиты двигателя. Они имеют возможность точно установить

текущее заданное значение, при котором реле или автоматический выключатель отключают питание

двигателя.

Прямое управление температурой корпуса и обмотки осуществляется с помощью

термистор или термоконтакт, встроенный в корпус двигателя. Недостатком этого метода

является высокая инерционность, и он обычно используется в качестве дополнительного метода защиты.

На сегодняшний день уже существует множество методов диагностики состояния

асинхронного двигателя в процессе его эксплуатации. Все они все еще совершенствуются, что подтверждает

их актуальность и практическую эффективность.

В данной работе были рассмотрены наиболее известные из них и установлено, что наиболее

перспективными для практической реализации являются методы диагностики асинхронных двигателей,

основано на анализе электрических параметров двигателя.